МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

| УТВЕРЖДЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на заседании |  |  |  |
| «Высшей школы передовых производственных технологий» |  |  |  |
| Протокол от | 26.09.2023 | № | 1 |

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(фонд оценочных средств) для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине

Системы радиодоступа

наименование дисциплины

| по образовательной программе высшего образования – программе | магистратуры |
| --- | --- |
|  | бакалавриата, специалитета, магистратуры |

Системы, сети и устройства телекоммуникаций

наименование образовательной программы

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

шифр, наименование направления подготовки / специальности

| Составитель | Воловач В.И., профессор ВШППТ, д.т.н., доцент |
| --- | --- |
|  | ФИО, должность, структурное подразделение, ученая степень, ученое звание |

Тольятти

2023

1. Паспорт фонда оценочных средств (далее – ФОС)

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Код и наименование индикаторов достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 | Способен проектировать, управлять и поддерживать радиочастотные, беспроводные и мобильные сети | ИПК-3.1 Знает принципы проектирования и функционирования радиочастотных, беспроводных и мобильных сетей, включая стандарты связи (Wi-Fi, LTE, 5G). ИПК-3.2 Умеет управлять настройкой и эксплуатацией беспроводных и мобильных сетей, проводить диагностику и устранение неисправностей. ИПК-3.3 Владеет навыками использования специализированного ПО и оборудования для тестирования и оптимизации беспроводных и радиочастотных систем. |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Владеть:

навыками проектирования и расчёта транспортных сетей и сетей доступа

Уметь:

анализировать архитектуру, параметры транспортных сетей и сетей доступа, причины появления неисправностей на узлах и линиях связи

Знать:

принципы построения транспортных сетей и сетей доступа, их технологии, основные мировые тенденции и направления их развития

1.2. Содержание дисциплины

| № | Тема (раздел дисциплины) (в соответствии с РПД) | Код компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методы цифровой модуляции в системах множественного радиодоступа. | ПК-3 |
| 2 | Методы организации каналов в системах множественного радиодоступа | ПК-3 |
| 3 | Оценка параметров каналов, эквалайзирование передаточной характеристики | ПК-3 |
| 4 | Системы мобильной связи четвертого поколения G4. Физический уровень LTE | ПК-3 |
| 5 | Физический уровень LTE, нисходящий канал (Downlink) | ПК-3 |
| 6 | Физический уровень LTE, восходящий канал (Uplink) | ПК-3 |

1.3. Система оценивания по дисциплине

Дисциплина изучается в течение одного семестра.

Форма промежуточной аттестации экзамен.

| Шкалы оценки уровня сформированности результатов обучения |  | Шкала оценки уровня освоения дисциплины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровневая шкала оценки компетенций | 100 бальная шкала, % | 100 бальная шкала, % | 5-балльная шкала, дифференцированная оценка/балл | недифференцированная оценка |
| допороговый | ниже 61 | ниже 61 | «неудовлетворительно» / 2 | не зачтено |
| пороговый | 61-85,9 | 61-69,9 | «удовлетворительно» / 3 | зачтено |
|  |  | 70-85,9 | «хорошо» / 4 | зачтено |
| повышенный | 86-100 | 86-100 | «отлично» / 5 | зачтено |

2. Перечень оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля успеваемости (в процессе проведения практических занятий, тестирования, опросов).

В ходе проведения промежуточной аттестации осуществляется контроль и оценка результатов освоения компетенций.

Вопросы для подготовки экзамену

| № | Содержание вопроса |
| --- | --- |
| ПК-3. Способен проектировать, управлять и поддерживать радиочастотные, беспроводные и мобильные сети |  |
|  | Цифровая модуляция - это |
|  | Метод цифровой модуляции MSK представляет собой: a): амплитудную модуляцию b): амплитудно-фазовую модуляцию; c): частотную модуляцию с минимальным сдвигом; d): непрерывную фазовую модуляцию |
|  | Многопозиционная модуляция предполагает |
|  | Технология множественного доступа – это |
|  | К недостаткам метода CDMA относят: a): малую помехоустойчивость b): недостаточную скрытность c): отсутствие частотного планирования d): сложность технической реализации |
|  | Квадратурная амплитудная манипуляция QASK – это |
|  | Технология OFDM основана на технологии: a): ортогонального частотного разделения b): частотно-временном разделении каналов с когерентным приемом c): ортогонального мультиплексирования с частотным разделением d): неортогонального множественного доступа |
|  | Какая из перечисленных технологий соответствует множественному доступу с частотным разделением каналов и одной несущей: a): F-OFDM b): UFMC c): SP-OFDM d)Ж SC-FDMA |
|  | Аббревиатура OTFS – это |
|  | Пик-фактор речевого сигнала равен: a) 11 дБ b) 8 дБ c) 14 дБ d) 20 дБ |
|  | Множественный доступ с кодовым разделением CDMA – это |
|  | LAS-коды применяются в методе: a): CDMA b) SCMA c): SAMA d): IDMA |
|  | В методе множественного доступа с разреженным кодированием SCMA передача данных ведется на… |
|  | В структуру прямых каналов связи стандарта CDMA IS-95 не входит: a): пилотный канал b): канал доступа c): канал синхронизации d): канал вызова |
|  | Преимуществами применения метода многоканальной передачи MC-CDMA наряду со значительным уменьшением минимального соотношения «сигнал/шум» являются также: |
|  | Каково максимальное количество несущих в технологии OFDMA: a): 2048 b): 3064 c): 256 d): 2004 |
|  | Структура подканала OFDMA помимо поднесущих информационных частот для передачи данных и поднесущих частот для передачи пилот-сигналов содержит также … |
|  | Какой способ не применяется при формировании подканалов OFDMA в направлении «вниз» (в направлении приема): a) каналообразование с полным использованием поднесущих частот b) каналообразование с частичным использованием поднесущих частот c) смежные перестановки поднесущих адаптивной модуляции и кодирования d) перестановки с разнесением поднесущих частот |
|  | Кадр TDD состоит из |
|  | Распределение частотного ресурса между абонентами в технологии SC-FDMA происходит с использованием ресурсных блоков с полосой частот для каждого: a): 145 кГц b): 180 кГц c): 200 кГц d): 55 кГц |
|  | Для восходящих каналов системы LTE с учетом защитных интервалов доступен частотный диапазон от … до … |
|  | Какие из перечисленных типов служебных сообщений не передаются в нисходящем канале: a): управляющий индикатор формата CFI b): сообщения HARQ c): управляющие сообщения нисходящего формата DCI d): индикатор матрицы предварительного копирования |
|  | К физическому уровню LTE предъявляются высокие требования, основанные на использовании… |
|  | Структура кадра LTE в режиме FDD включает в себя: a): 20 слотов b): 15 слотов c): 10 слотов d): нет правильного ответа |
|  | Радиодоступ в нисходящем канале (Downlink) организован по технологии … |
|  | Радиодоступ в нисходящем канале (Uplink) организован по технологии … |
|  | OFDMA-символ представляет из себя: a): набор отсчетов OFDMA-сигнала во временной области b): набор отсчетов OFDMA-сигнала в частотной области c): набор ресурсных блоков d): нет правильного ответа |
|  | К пространственному мультиплексированию не относится использование: a): алгоритма максимального правдоподобия b): агрегации частотных полос c): линейных алгоритмов d): нелинейных алгоритмов |
|  | Пилотный сигнал – это |
|  | Каково максимальное количество форматов преамбул в системах LTE (режим FDD) при передаче по каналу PRACH: a): два b): четыре c): шестнадцать d): восемь |

3. «Ключи» правильных ответов к заданиям

«Ключи» правильных ответов к заданиям открытого типа приводятся при подготовке образовательной программы к процедуре государственной аккредитации в качестве Приложения к оценочным материалам по дисциплине.

Приложение

к ФОС по дисциплине «Системы радиодоступа»

Перечень оценочных материалов с «ключами» правильных ответов

| № | Содержание вопроса | Правильный ответ | Код компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровая модуляция - это | Цифровая модуляция - это процесс преобразования цифровых символов в сигналы, совместимые с характеристиками канала связи. | ПК-3 |
|  | Метод цифровой модуляции MSK представляет собой: a): амплитудную модуляцию b): амплитудно-фазовую модуляцию; c): частотную модуляцию с минимальным сдвигом; d): непрерывную фазовую модуляцию | c): частотную модуляцию с минимальным сдвигом | ПК-3 |
|  | Многопозиционная модуляция предполагает | Многопозиционная модуляция предполагает использование M-ичного алфавита символов дискретного сообщения | ПК-3 |
|  | Технология множественного доступа – это | Технология множественного доступа – это способ распределения ограниченного частотного спектра между имеющимися каналами передачи. | ПК-3 |
|  | К недостаткам метода CDMA относят: a): малую помехоустойчивость b): недостаточную скрытность c): отсутствие частотного планирования d): сложность технической реализации | d): сложность технической реализации | ПК-3 |
|  | Квадратурная амплитудная манипуляция QASK – это | Квадратурная амплитудная манипуляция QASK – это манипуляция, при которой изменятся как фаза, так и амплитуда сигнала | ПК-3 |
|  | Технология OFDM основана на технологии: a): ортогонального частотного разделения b): частотно-временном разделении каналов с когерентным приемом c): ортогонального мультиплексирования с частотным разделением d): неортогонального множественного доступа | b): частотно-временном разделении каналов с когерентным приемом c): ортогонального мультиплексирования с частотным разделением | ПК-3 |
|  | Какая из перечисленных технологий соответствует множественному доступу с частотным разделением каналов и одной несущей: a): F-OFDM b): UFMC c): SP-OFDM d)Ж SC-FDMA | d): SC-FDMA | ПК-3 |
|  | Аббревиатура OTFS – это | Аббревиатура OTFS – это ортогональное частотно-временное пространство | ПК-3 |
|  | Пик-фактор речевого сигнала равен: a) 11 дБ b) 8 дБ c) 14 дБ d) 20 дБ | c) 14 дБ | ПК-3 |
|  | Множественный доступ с кодовым разделением CDMA – это | Множественный доступ с кодовым разделением CDMA – это метод, при котором абоненты используют широкий спектр частот, а разделение каналов происходит по уникальному коду | ПК-3 |
|  | LAS-коды применяются в методе: a): CDMA b) SCMA c): SAMA d): IDMA | a): CDMA | ПК-3 |
|  | В методе множественного доступа с разреженным кодированием SCMA передача данных ведется на… | В методе множественного доступа с разреженным кодированием SCMA передача данных ведется на ортогональных поднесущих, формируемых с помощью обратного быстрого преобразования Фурье | ПК-3 |
|  | В структуру прямых каналов связи стандарта CDMA IS-95 не входит: a): пилотный канал b): канал доступа c): канал синхронизации d): канал вызова | b) канал доступа | ПК-3 |
|  | Преимуществами применения метода многоканальной передачи MC-CDMA наряду со значительным уменьшением минимального соотношения «сигнал/шум» являются также: | Преимуществами применения метода многоканальной передачи MC-CDMA наряду со значительным уменьшением минимального соотношения «сигнал/шум» являются также: защита передаваемой информации от подслушивания; использование сигнала малой мощности | ПК-3 |
|  | Каково максимальное количество несущих в технологии OFDMA: a): 2048 b): 3064 c): 256 d): 2004 | a) 2048 | ПК-3 |
|  | Структура подканала OFDMA помимо поднесущих информационных частот для передачи данных и поднесущих частот для передачи пилот-сигналов содержит также … | Структура подканала OFDMA помимо поднесущих информационных частот для передачи данных и поднесущих частот для передачи пилот-сигналов содержит также нулевые поднесущие частоты, используемые для защитных интервалов | ПК-3 |
|  | Какой способ не применяется при формировании подканалов OFDMA в направлении «вниз» (в направлении приема): a) каналообразование с полным использованием поднесущих частот b) каналообразование с частичным использованием поднесущих частот c) смежные перестановки поднесущих адаптивной модуляции и кодирования d) перестановки с разнесением поднесущих частот | d) перестановки с разнесением поднесущих частот | ПК-3 |
|  | Кадр TDD состоит из | Кадр TDD состоит из 10 подкадров длиной 1 мс. | ПК-3 |
|  | Распределение частотного ресурса между абонентами в технологии SC-FDMA происходит с использованием ресурсных блоков с полосой частот для каждого: a): 145 кГц b): 180 кГц c): 200 кГц d): 55 кГц | b) 180 кГц | ПК-3 |
|  | Для восходящих каналов системы LTE с учетом защитных интервалов доступен частотный диапазон от … до … | Для восходящих каналов системы LTE с учетом защитных интервалов доступен частотный диапазон от 1,1 МГц до 20 МГц | ПК-3 |
|  | Какие из перечисленных типов служебных сообщений не передаются в нисходящем канале: a): управляющий индикатор формата CFI b): сообщения HARQ c): управляющие сообщения нисходящего формата DCI d): индикатор матрицы предварительного копирования | d): индикатор матрицы предварительного копирования | ПК-3 |
|  | К физическому уровню LTE предъявляются высокие требования, основанные на использовании… | К физическому уровню LTE предъявляются высокие требования, основанные на использовании технологии OFDM и принципа MIMO | ПК-3 |
|  | Структура кадра LTE в режиме FDD включает в себя: a): 20 слотов b): 15 слотов c): 10 слотов d): нет правильного ответа | a): 20 слотов | ПК-3 |
|  | Радиодоступ в нисходящем канале (Downlink) организован по технологии … | Радиодоступ в нисходящем канале (Downlink) организован по технологии OFDM (мультиплексирования с ортогональным разделением каналов) | ПК-3 |
|  | Радиодоступ в нисходящем канале (Uplink) организован по технологии … | Радиодоступ в нисходящем канале (Uplink) организован по технологии SD-FDMA (множественный доступ с частотным разделением каналов на одной несущей частоте) | ПК-3 |
|  | OFDMA-символ представляет из себя: a): набор отсчетов OFDMA-сигнала во временной области b): набор отсчетов OFDMA-сигнала в частотной области c): набор ресурсных блоков d): нет правильного ответа | a): набор отсчетов OFDMA-сигнала во временной области | ПК-3 |
|  | К пространственному мультиплексированию не относится использование: a): алгоритма максимального правдоподобия b): агрегации частотных полос c): линейных алгоритмов d): нелинейных алгоритмов | b): агрегации частотных полос | ПК-3 |
|  | Пилотный сигнал – это | Пилотный сигнал – это сигнал, который используется подвижной станцией для начальной синхронизации с сетью и контроля за сигналами базовой станции | ПК-3 |
|  | Каково максимальное количество форматов преамбул в системах LTE (режим FDD) при передаче по каналу PRACH: a): два b): четыре c): шестнадцать d): восемь | b): четыре | ПК-3 |